EPOFOODY AB

Двухкомпонентное защитное эпоксидное покрытие для пищевых емкостей, нетоксичное и не содержащее растворителей

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство наносят на стенки ёмкостей, предназначенных для хранения пищевых продуктов, или на стены помещений, где такие продукты обрабатываются.

# ОПИСАНИЕ

EPOFOODY AB – состав на базе эпоксидных смол (не содержащий растворителей), который был специально разработан для нанесения на поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами. Высокое содержание вяжущих эпоксидных веществ делает EPOFOODY AB устойчивым к щелочам, солям, маслам, жирам и разбавленным кислотам.

ПРИМЕНЕНИЕ

EPOFOODY AB применяют для покрытия бетонных стенок ёмкостей, предназначенных для хранения питьевой воды, вин, соков, пищевых продуктов. Кроме того, EPOFOODY AB обычно применяют в помещениях для обработки пищевых продуктов, в винодельческой, мясоперерабатывающей промышленности, консервировании – то есть там, где необходимо соблюдение санитарных норм или просто чистоты. EPOFOОDY AB совершенно нетоксичен, не передает запахов и цвета.

РАСХОД

Приблизительный расход EPOFOODY AB при нанесении в один слой: 300 – 350 г/м2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Сразу же после использования инструменты следует очистить с помощью нитро-растворителя

- Во время работы необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (очки, перчатки, защитный костюм)

- При попадании состава на кожу или в глаза необходимо удалить остатки средства салфеткой и тщательно с мылом промыть водой

- Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении

- В случае транспортировки или хранения средства при низкой температуре перед началом работы его можно разогреть на водяной бане для восстановления однородной консистенции

- Работать при температуре не ниже – 100С

- В закрытом помещении следует избегать вдыхание паров

- Предохранять от попадания прямых солнечных лучей

- Хранить вдали от источников огня

- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Средство вредно при высыхании или попадании на кожу рук и в глаза

- Может вызвать ожог

- В случае попадании в глаза сразу обильно промыть водой и при необходимости показаться врачу

- Использовать защитную одежду, перчатки

## УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка к работе.

Поверхность, на которую будет наноситься состав, необходимо зачистить и обезжирить. Каверны, трещины и другие неровности бетонной поверхности должны быть выровнены раствором RESISTO UNIFIX. Затем на бетон наноситься один слой состава EPOSTOP ABC из расчета 300- 400 г/м2 . Если ёмкость зарыта в землю, а наружные её стены не были обработаны водонепроницаемым (водоотталкивающим) составом, то в этом случае необходимо нанести на внутренние поверхности гидроизолирующий состав OSMOSEAL два слоя, а затем один слой состава EPOSTOP ABC.

Приготовление раствора и нанесение

Тщательно перемешайте компоненты А и В состава EPOFOODY AB до получения однородной массы. После того, как нанесенный слой EPOSTOP ABC затвердеет (24 часа, не более), можно наносить средство EPOFOODY AB в два слоя, толщиной приблизительно 250-300 мкм (на слой) кистью или валиком.

| ## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| ## Компонент А |  |
| Внешний вид | Густая жидкость |
| Цвет | Белый |
| ## Компонент Б |  |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| ## Раствор А+Б ## Соотношение компонентов А:Б | 3,3 : 1 |
| Внешний вид | Густая жидкость |
| Цвет | Белый |
| Плотность | 1,2 кг/л |
| Сухой остаток | 100% |
| Время затвердевания (влажность 65%, тем-ра +200С) - «на отлип» - полное затвердевание | 14 часов 7 суток |
| Диапазон эксплуатационных температур | -200…+600С |
| Срок хранения | 12 месяцев |

Упаковка 4,3 кг (А - 3,3 кг; Б – 1,0 кг)

## ПРИМЕЧАНИЕ

Состав EPOFOODY AB проходил испытания в течение 10 дней при температуре +400С в экспериментальном центре по проблемам хранения пищевых продуктов в г. Парма (Италия). Испытания свидетельствуют о не превышении нормативов безопасности, согласно декрета от 21/03/73 для: дистиллированной воды; уксусной кислоты (3%); этилового спирта (15%); уксусной кислоты и этилового спирта.

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru