RESISTO

FLUID ANCHOR

Расширяющийся высокопрочный раствор для крепления анкеража в бетонных конструкциях

ПРОБЛЕМА

В наиболее сложных случаях ремонта бетонных поверхностей, таких как крепление тяжелых механизмов, металлических опор и внутристенной арматуры требуется высокопрочный состав, который можно заливать, будучи уверенным в заполнении всех полостей и высокой адгезии к бетону и арматуре. Таким раствором является RESISTO FLUID ANCHOR .

ОПИСАНИЕ

Resisto FLUID ANCHOR - смесь, содержащая высокопрочный цемент, отборные высокопрочные гидроизолирующие компоненты, расширяющие и другие добавки гарантируют отличное связывание с поверхностью и высокую текучесть. Наличие расширяющих компонентов обеспечивает безусадочность в процессе застывания и высокую механическую прочность уже через короткое время. Материал не содержит соединений металлов, алюминиевой пыли и алюминиевого цемента. Прекрасная текучесть и дифференцированное расширение обеспечивают высокую адгезию и полное заполнение всех полостей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Resisto FLUID ANCHOR пригоден для широкого спектра работ по закреплению анкеража, креплению опор, заливке жестких соединений и арматуры.

# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Бетонная поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров, с помощью зубила, щетки, кисти, а также струей воды под высоким давлением.

Металлическую арматуру необходимо обработать специальными инертными составами или STRATO 4900.

Обрабатываемая поверхность должна быть насыщена водой, а поверхностная пленка удалена с помощью губки или струи воздуха.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Resisto FLUID ANCHOR смешивается с  чистой водой (3,2 литра воды на 25 кг. смеси). Для перемешивания использовать малоскоростной цементный миксер . В миксер сначала залить 2/3 требуемого количества воды, затем постепенно добавлять Resisto FLUID anchor ,а затем добавить оставшуюся воду. Смешивание производить не более 5 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ

Resisto FLUID anchor выливается с одной стороны небольшой струей, чтобы дать возможность выйти наружу воздуху. С этой же целью необходимые отверстия могут быть сделаны в металлических деталях. Беречь отливку от вибрации в течении 24 часов. При заполнении полостей толщиной более 10 см рекомендуется добавлять в раствор каменную крошку с размером гранул 3-7 мм (примерно 30 %). В застывающий раствор ни в коем случае не добавлять воду.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не оставлять материал открытым воздействию солнечных лучей

- Для приготовления раствора летом и зимой использовать воду с t0C ок. 20 ОС

- Не применять при температуре ниже 5 ОС

- Не добавлять в раствор воду, когда смесь начала затвердевать.

- При жаркой погоде поддерживать поверхность раствора влажной в течение 24 часов

- Хранить в фирменной упаковке в сухом месте

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая текучесть при низком содержании воды

- Прост в применении, практически готов к использованию (достаточно смешать с водой)

- Обеспечивает отличное связывание с бетонной поверхностью и арматурой

- Высокая механическая прочность и устойчивость к динамическому давлению

- Полностью безусадочный раствор

- Полностью водонепроницаем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Сопротивление давлению | через 1 день | 350 кг/см2 |
| --- | --- | --- |
|  | через 3 дня | 530 кг/см2 |
|  | через 7 дней | 620 кг/см2 |
|  | через 28 дней | 800 кг/см2 |
| Сопротивление изгибу | через 1 день | 72 кг/см2 |
|  | через 3 дня | 80 кг/см2 |
|  | через 7 дней | 90 кг/см2 |
|  | через 28 дней | 120 кг/см2 |
| Расход | 2,1 кг/дм3 |  |
| Время жизни раствора | 30 минут |  |
| Начало схватывания | 4 часа |  |
| Свободное расширение | > 0,4% |  |
| Текучесть | > 28 см |  |
| Максимальный размер гранул наполнителя | 3 мм |  |
| Соотношение с водой при смешивании | 25 кг / 3,5 л |  |
| Температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |  |
| Модуль эластичности | 250 000 кг/см2 |  |
| Срок хранения | 6 месяцев |  |
| Упаковка | мешки - 25 кг |  |

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru